【健康管理仿真模型】

项目需求描述

- 1 项目背景

在仿真教学系统建设过程中，需要采购健康管理仿真模型和教学系统进行集成，模型将围绕发动机气路、振动、滑油三大核心系统开展全维度机理仿真，类型需要大于等于20类，同时需要依托卡尔曼滤波系列算法、改进智能算法及先进信号处理技术，实现高精度参数监测、智能故障诊断与精准性能评估。模型仿真结果与真实数据吻合度不低于98%。

- 2 采购清单/项目要求/服务内容

- 2.1商品型号及参数

项目采购主要内容包括：详见下表所示。

采购资源清单表

| 序号 | 资源名称 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康管理仿真模型 | 40天+1年（含质保期） | 合同签订后需在40天内完成 |

- 2.2人员配备

| 职务 | 职责 | 人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 管理团队需求边界、项目进度、日常工作安排等 | 1 |
| 业务专家 | 负责开展健康管理仿真模型的理论研究 | 1 |
| 技术专家 | 负责健康管理仿真模型关键技术的方案选型和研发进度控制等 | 1 |
| 研发工程师 | 负责按照业务专家和技术专家的要求开展仿真模型的编写 | 3 |
| 测试工程师 | 负责仿真模型的测试工作 | 1 |

- 2.3服务要求

| 序号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 1 | 对发动机气路、振动、滑油等系统进行机理仿真，仿真模型类型≥20类，仿真结果与真实数据对比≥98%。 |
| 2 | 气路健康管理仿真技术要求。性能参数仿真监测：实时监测排气温度（EGT）、转子转速（N1/N2）、燃油流量等关键参数；故障诊断能力：能够诊断压气机效率下降、流量下降、涡轮效率下降、燃烧室故障、燃油系统故障等典型气路故障；性能衰退评估：基于卡尔曼滤波系列算法（EKF、UKF、CKF）或改进L-SHADE算法，实现发动机健康因子求解与性能退化评估，EGT监测精度：±2°C，转速监测精度：±0.1%；故障隔离能力：能够将故障隔离到单元体或外场可更换单元（LRU）；支持故障模式：不少于5种典型气路故障模式，包括但不限于叶片腐蚀、侵蚀、积垢、叶尖磨损、燃油喷油器堵塞等。 |
| 3 | 振动健康管理仿真技术要求。振动监测范围：覆盖风扇、压气机、涡轮、轴承等关键旋转部件；故障诊断类型：能够诊断叶片失衡、轴不对中、轴承磨损、齿轮故障、转子碰磨等典型机械故障；振动分析功能：支持时域分析、频域分析（FFT）、阶次分析、包络解调分析等先进信号处理方法；轴承故障诊断：能够检测早期轴承故障，故障预警提前量≥100小时。 |
| 4 | 滑油健康管理仿真技术要求。滑油性能监测：监测滑油压力、温度、流量等参数；压力监测精度：±0.5psi；温度监测精度：±1°C。 |
| 5 | 数据驱动仿真模型技术要求。发动机部件级模型：建立包含压气机、燃烧室、涡轮等核心部件的非线性数学模型以及故障逻辑演化驱动仿真模型；模型精度：在典型工作点，模型仿真输出与实测数据的偏差应在允许范围内（±2%）；模型自适应能力：支持基于实际运行数据的模型匹配与修正，消除发动机个体差异。 |
| 6 | 故障逻辑演化驱动仿真模型要求。能够清晰描述故障诱发逻辑，实现故障监测，支持≥20种常见发动机故障；可实现线上无代码构建故障逻辑，可满足新故障逻辑分析与模型构建。 |
| 7 | 提供全部源码，针对使用中的问题提供6年的技术支持 |

- 2.4进度要求

| 里程碑 | 任务描述 | 交付成果 | 交付时间 | 里程碑确认方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 完成模型技术研究预计模型构建及试运行 | 研究报告、模型、源码、测试报告、试运行报告 | T0+40天 | 20天需提交研究报告、模型、源码和测试报告。模型参数需符合要求，模型运行正常，精度符合要求。用户试运行至少20天，无重大问题，提交试运行报告，经验收确认后，支付合同金额95% |
| M2 | 质保 | 质保期服务报告 | M1阶段验收后1年 | 支付合同质保金5% |

- 2.5交付日期及地点

按项目进度和时间要求进行服务交付，交货地点为甲方指定地点